Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa oraz montaż trybuny 3-rzędowej wraz z przygotowaniem i utwardzeniem podłoża na boisko trawiaste przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Białymstoku ul. Sokólska 1”.

Wymagania techniczne:

- konstrukcja trybuny wykonana ze stali, ocynkowanej ogniowo,

- podesty z krat stalowych typu WEMA, ocynkowanych,

- barierki ochronne zgodne z obowiązującymi przepisami, wykonane z kształtowników zamkniętych z wypełnieniem z pionowych elementów,

- siedziska stadionowe wzmacniane,

- środkowy moduł schodowy

- kolor siedzisk do uzgodnienia z Zamawiającym,

- konstrukcja trybuny powinna posiadać regulację umożliwiającą niwelację nierówności terenu w zakresie do 40 mm,

Parametry geometryczne:

- liczba rzędów: 3,

- liczba miejsc: 52 do 56

- długość trybuny: min. 10 m, max. 25 m,

- szerokość trybuny: 2,5 m ± 1,0 m,

- maksymalna wysokość trybuny: 1,6 m ± 0,2 m,

2. Wymagania dotyczące siedzisk stadionowych:

- siedziska wykonane z polipropylenu,

- powierzchnia siedziska i oparcia gładka, o ergonomicznym wyprofilowaniu oraz z zaokrąglonymi krawędziami,

- konstrukcja wzmocniona, odporna na działanie wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV,

- siedziska wyposażone w otwór odprowadzający wodę w centralnej części,

- siedziska montowane w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę w przypadku uszkodzenia,

- wysokość siedziska wraz z oparciem nie mniejsza niż 25 cm,

- kolor siedzisk do uzgodnienia z Zamawiającym,

- siedziska fabrycznie nowe, przeznaczone do obiektów sportowych użytku publicznego.

Zakres robót dodatkowych:

- przygotowanie podłoża,

- utwardzenie terenu pod trybunę z zastosowaniem prefabrykowanych płyt betonowych (lub równoważnych elementów betonowych), zapewniających stabilne posadowienie konstrukcji.

- transport, montaż oraz ewentualne prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.